GUIDE PRATIQUE — TRAVAUX PRATIQUES RÉSEAU

Découpage en Sous-Réseaux & Configuration Cisco

Réseau de base : 192.168.50.0 / 24 Découpage en 6 sous-réseaux — 6 départements RH • Comptabilité • Informatique • Direction • Serveurs • Invités

| OBJECTIF Comprendre le découpage IP & configurer Packet Tracer | NIVEAU Débutant / Stagiaire en formation réseau | DURÉE 3 heures — Packet Tracer |
| --- | --- | --- |

# Partie 1 — Rappels Théoriques

## 1.1  Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

Une adresse IP (Internet Protocol) est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement sur un réseau. Elle est composée de 32 bits, représentée en notation décimale pointée (ex. : 192.168.50.0).

| 192 | 168 | 50 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er octet | 2e octet | 3e octet | 4e octet |

## 1.2  Le masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau détermine quelle partie de l'adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie l'hôte. Il s'écrit en notation décimale (ex. : 255.255.255.224) ou en notation CIDR (ex. : /27).

Formule clé pour le découpage en N sous-réseaux On emprunte n bits à la partie hôte, où 2^n >= N (nombre de sous-réseaux souhaités). Pour 6 sous-réseaux : 2^3 = 8 >= 6 => on emprunte 3 bits => masque /27 (255.255.255.224) Chaque sous-réseau contient alors : 2^(32-27) - 2 = 32 - 2 = 30 hôtes utilisables.

## 1.3  Les équipements Cisco utilisés dans ce TP

| Équipement | Modèle Cisco | Rôle dans le TP |
| --- | --- | --- |
| Routeur | Cisco 2911 | Interconnexion des 6 sous-réseaux. Chaque interface Fa est connectée à un switch. |
| Switch | Cisco 2960 | Concentrateur de chaque département. Connecte les PCs entre eux et au routeur. |
| PC | PC générique (PT) | Poste de travail de chaque département. Configuré avec IP / masque / passerelle. |
| Câble droit | Straight-through | Connexion Switch <-> PC (entre équipements de types différents). |
| Câble croisé | Crossover | Connexion Routeur <-> Switch (entre équipements de même type). |

# Partie 2 — Calcul des Sous-Réseaux

## 2.1  Données de départ

| Réseau de départ | 192.168.50.0 / 24 |
| --- | --- |
| Masque de base | 255.255.255.0 |
| Nombre de sous-réseaux voulus | 6 (=> on emprunte 3 bits : 2³=8 >= 6) |
| Nouveau masque | /27 => 255.255.255.224 |
| Taille de chaque bloc | 256 / 8 = 32 adresses => 30 hôtes utiles |

## 2.2  Détail du calcul — étape par étape

Voici comment on calcule les sous-réseaux :

- Masque de base /24 = 255.255.255.0 (dernier octet = 00000000 en binaire)

- On emprunte 3 bits : 11100000 en binaire = 224 en décimal

- Nouveau masque : 255.255.255.224 = /27

- Taille d'un bloc = 2^(32-27) = 2^5 = 32 adresses

- Hôtes utiles = 32 - 2 = 30 (on retire réseau + broadcast)

- Le 4ème octet augmente de 32 en 32 : 0, 32, 64, 96, 128, 160...

## 2.3  Tableau complet d'adressage des 6 sous-réseaux

| Département | Réseau | Masque | Passerelle | 1ère IP | Dernière IP | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique | 192.168.50.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.1 | 192.168.50.2 | 192.168.50.30 | 192.168.50.31 |
| RH | 192.168.50.32/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.33 | 192.168.50.34 | 192.168.50.62 | 192.168.50.63 |
| Comptabilité | 192.168.50.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.65 | 192.168.50.66 | 192.168.50.94 | 192.168.50.95 |
| Direction | 192.168.50.96/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.97 | 192.168.50.98 | 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| Serveurs | 192.168.50.128/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.129 | 192.168.50.130 | 192.168.50.158 | 192.168.50.159 |
| Invités/WiFi | 192.168.50.160/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.161 | 192.168.50.162 | 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |

## 2.4  Exercices de calcul — À compléter par le stagiaire

Consigne Complétez les cases vides en vous basant sur la méthode vue ci-dessus. Vérifiez ensuite vos réponses avec le tableau de référence (section 2.3).

| Département | Adresse réseau | Masque | Passerelle | 1ère IP hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique | 192.168.50.0 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| RH | ____________ | 255.255.255.224 | ____________ | ____________ | 192.168.50.63 |
| Comptabilité | ____________ | ____________ | 192.168.50.65 | ____________ | ____________ |
| Direction | ____________ | ____________ | ____________ | 192.168.50.98 | ____________ |
| Serveurs | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 192.168.50.159 |
| Invités/WiFi | 192.168.50.160 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |

# Partie 3 — Topologie Réseau (Packet Tracer)

## 3.1  Schéma de la topologie

La topologie est composée d'un routeur central Cisco 2911 avec 6 interfaces FastEthernet, chacune connectée à un switch Cisco 2960 desservant un département. Les PCs sont branchés sur les switches via des câbles droits.

┌──────────────────┐ │ ROUTEUR R1 │ │ Cisco 2911 │ │ Fa0/0 → Fa0/5 │ └────────┬─────────┘ ┌──────────┬───────┼───────┬──────────┬─────────┐ │ │ │ │ │ │ Fa0/0 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 Fa0/5 │ │ │ │ │ │ SW-INFO SW-RH SW-COMPTA SW-DIR SW-SERV SW-GUEST (2960) (2960) (2960) (2960) (2960) (2960) │ │ │ │ │ │ PC-Info-1 PC-RH-1 PC-C-1 PC-Dir-1 Serveur-1 PC-Guest-1 .50.2 .50.34 .50.66 .50.98 .50.130 .50.162

## 3.2  Plan des interfaces du routeur R1

| Interface | Département | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| FastEthernet 0/0 | Informatique | 192.168.50.1 | 255.255.255.224 |
| FastEthernet 0/1 | RH | 192.168.50.33 | 255.255.255.224 |
| FastEthernet 0/2 | Comptabilité | 192.168.50.65 | 255.255.255.224 |
| FastEthernet 0/3 | Direction | 192.168.50.97 | 255.255.255.224 |
| FastEthernet 0/4 | Serveurs | 192.168.50.129 | 255.255.255.224 |
| FastEthernet 0/5 | Invités/WiFi | 192.168.50.161 | 255.255.255.224 |

## 3.3  Étapes de câblage dans Packet Tracer

- Ajouter un routeur Cisco 2911 au centre du plan de travail.

- Ajouter 6 switches Cisco 2960, un pour chaque département.

- Connecter chaque switch au routeur avec un câble croisé (Crossover) : Routeur Fa0/x <-> Switch Fa0/1.

- Ajouter au moins 1 PC par département et le connecter au switch avec un câble droit (Straight-through).

- Vérifier que tous les voyants des liens passent au vert (cela peut prendre quelques secondes).

# Partie 4 — Configuration du Routeur Cisco

## 4.1  Les modes de configuration Cisco

| Mode | Invite | Accès |
| --- | --- | --- |
| Mode utilisateur | Router> | Connexion initiale (lecture seule) |
| Mode privilégié | Router# | Taper : enable |
| Mode configuration | Router(config)# | Taper : configure terminal (ou conf t) |
| Mode interface | Router(config-if)# | Taper : interface FastEthernet 0/0 |

## 4.2  Étape 1 — Accès et nommage du routeur

--- Depuis la console du routeur --- Router> enable ! Passe en mode privilégié Router# configure terminal ! Passe en mode configuration Router(config)# hostname R1 ! Donne le nom R1 au routeur R1(config)#

## 4.3  Étape 2 — Configuration des 6 interfaces

Règle importante Toutes les interfaces Cisco sont désactivées par défaut. Il faut OBLIGATOIREMENT ajouter la commande 'no shutdown' pour les activer. Sans cela, le voyant reste rouge dans Packet Tracer.

Interface Fa0/0 — Département Informatique

R1(config)# interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)# description Dept-Informatique ! Commentaire descriptif R1(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.224 ! Adresse IP + masque R1(config-if)# no shutdown ! Active l'interface ! --- Message de confirmation attendu --- %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up R1(config-if)# exit ! Retour au mode config

Interface Fa0/1 — Département RH

R1(config)# interface FastEthernet 0/1 R1(config-if)# description Dept-RH R1(config-if)# ip address 192.168.50.33 255.255.255.224 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

Interface Fa0/2 — Département Comptabilité

R1(config)# interface FastEthernet 0/2 R1(config-if)# description Dept-Comptabilite R1(config-if)# ip address 192.168.50.65 255.255.255.224 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

Interface Fa0/3 — Direction

R1(config)# interface FastEthernet 0/3 R1(config-if)# description Dept-Direction R1(config-if)# ip address 192.168.50.97 255.255.255.224 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

Interface Fa0/4 — Serveurs

R1(config)# interface FastEthernet 0/4 R1(config-if)# description Zone-Serveurs R1(config-if)# ip address 192.168.50.129 255.255.255.224 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

Interface Fa0/5 — Invités / WiFi

R1(config)# interface FastEthernet 0/5 R1(config-if)# description Zone-Invites-WiFi R1(config-if)# ip address 192.168.50.161 255.255.255.224 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

## 4.4  Étape 3 — Sauvegarde de la configuration

Pourquoi sauvegarder ? Sans cette commande, toute la configuration est perdue si le routeur est éteint. La commande 'write memory' copie la configuration courante (running-config) dans la mémoire non-volatile (startup-config).

R1(config)# end ! Retour au mode privilégié R1# write memory ! Sauvegarde la configuration Building configuration... [OK]

## 4.5  Étape 4 — Vérification de la configuration

--- Voir toutes les interfaces et leur état --- R1# show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 192.168.50.1 YES manual up up FastEthernet0/1 192.168.50.33 YES manual up up FastEthernet0/2 192.168.50.65 YES manual up up FastEthernet0/3 192.168.50.97 YES manual up up FastEthernet0/4 192.168.50.129 YES manual up up FastEthernet0/5 192.168.50.161 YES manual up up --- Voir la configuration complète --- R1# show running-config --- Voir la table de routage --- R1# show ip route

# Partie 5 — Configuration des Switches et des PCs

## 5.1  Configuration d'un switch (exemple : SW-INFO)

Les switches Layer 2 ne nécessitent pas d'adresse IP pour faire circuler le trafic. On leur donne seulement un nom et, optionnellement, une adresse de gestion sur le VLAN 1.

Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config)# hostname SW-INFO ! Nom du switch --- Adresse IP de gestion (optionnel) --- SW-INFO(config)# interface vlan 1 SW-INFO(config-if)# ip address 192.168.50.10 255.255.255.224 ! IP de gestion SW-INFO(config-if)# no shutdown SW-INFO(config-if)# exit SW-INFO(config)# ip default-gateway 192.168.50.1 ! Passerelle du switch SW-INFO(config)# end SW-INFO# write memory

Répéter la même procédure pour SW-RH, SW-COMPTA, SW-DIR, SW-SERV et SW-GUEST en adaptant le nom et les adresses.

## 5.2  Configuration des PCs dans Packet Tracer

Procédure Dans Packet Tracer : cliquer sur le PC > onglet Desktop > IP Configuration > remplir les champs IPv4 Address, Subnet Mask et Default Gateway.

| PC / Hôte | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-Info-1 | 192.168.50.2 | 255.255.255.224 | 192.168.50.1 |
| PC-RH-1 | 192.168.50.34 | 255.255.255.224 | 192.168.50.33 |
| PC-Compta-1 | 192.168.50.66 | 255.255.255.224 | 192.168.50.65 |
| PC-Dir-1 | 192.168.50.98 | 255.255.255.224 | 192.168.50.97 |
| Serveur-1 | 192.168.50.130 | 255.255.255.224 | 192.168.50.129 |
| PC-Guest-1 | 192.168.50.162 | 255.255.255.224 | 192.168.50.161 |

## 5.3  Commandes de vérification sur les switches

--- Voir l'état des ports --- SW-INFO# show interfaces status --- Voir la table MAC (adresses apprises) --- SW-INFO# show mac address-table --- Voir les VLANs configurés --- SW-INFO# show vlan brief

# Partie 6 — Routage Statique (Explication Détaillée)

## 6.1  Qu'est-ce que le routage statique ?

Le routage est le mécanisme qui permet à un routeur de transmettre des paquets d'un réseau à un autre. Il existe deux types de routage :

| Routage statique | Routage dynamique (ex. : OSPF, RIP) |
| --- | --- |
| Les routes sont saisies manuellement par l'administrateur réseau. Simple, prévisible, adapté aux petits réseaux. | Les routes sont apprises automatiquement entre routeurs. Complexe mais adapté aux grands réseaux. |

## 6.2  Dans notre TP — routes directement connectées

Bonne nouvelle pour notre TP ! Puisque R1 est directement connecté aux 6 sous-réseaux via ses 6 interfaces, il connaît automatiquement ces routes (routes 'Connected'). Le routage statique manuel sera utile si on ajoute un 2e routeur pour interconnecter deux sites distants.

R1# show ip route Codes: C - connected, S - static C 192.168.50.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.50.32/27 is directly connected, FastEthernet0/1 C 192.168.50.64/27 is directly connected, FastEthernet0/2 C 192.168.50.96/27 is directly connected, FastEthernet0/3 C 192.168.50.128/27 is directly connected, FastEthernet0/4 C 192.168.50.160/27 is directly connected, FastEthernet0/5 --- C = Connected (automatique) ¦ S = Static (manuel) ---

## 6.3  Syntaxe de la commande ip route

--- Syntaxe générale --- R1(config)# ip route [réseau destination] [masque] [next-hop] --- Paramètres --- [réseau destination] : adresse du réseau distant à atteindre [masque] : masque de ce réseau distant [next-hop] : IP du prochain routeur (gateway de sortie)

## 6.4  Scénario avec 2 routeurs — routes statiques nécessaires

Supposons l'ajout d'un 2e routeur R2 connecté à R1 via un lien 10.0.0.0/30 :

[ PC-Info .50.2 ] --> [ SW-INFO ] --> [ R1 Fa0/0:.50.1 ¦ Fa_WAN:10.0.0.1 ] <--> [ R2 10.0.0.2 ] --> [ Réseau distant 172.16.0.0/24 ]

Routes statiques à ajouter sur R1

--- R1 doit savoir comment atteindre le réseau 172.16.0.0/24 --- R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2 ! via R2 --- Route par défaut : tout trafic inconnu -> R2 --- R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 ! route de dernier recours

Routes statiques à ajouter sur R2

--- R2 doit connaître tous les sous-réseaux de l'entreprise --- R2(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.224 10.0.0.1 ! Informatique R2(config)# ip route 192.168.50.32 255.255.255.224 10.0.0.1 ! RH R2(config)# ip route 192.168.50.64 255.255.255.224 10.0.0.1 ! Comptabilité R2(config)# ip route 192.168.50.96 255.255.255.224 10.0.0.1 ! Direction R2(config)# ip route 192.168.50.128 255.255.255.224 10.0.0.1 ! Serveurs R2(config)# ip route 192.168.50.160 255.255.255.224 10.0.0.1 ! Invités --- Ou en une seule route résumée (si les adresses sont contiguës) --- R2(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.1 ! Résumé /24

## 6.5  Tableau récapitulatif des commandes de routage

| Commande | Destination | Masque | Next-Hop | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ip route | 192.168.50.32 | 255.255.255.224 | 10.0.0.2 | Route vers RH |
| ip route | 192.168.50.64 | 255.255.255.224 | 10.0.0.2 | Route vers Comptabilité |
| ip route | 192.168.50.96 | 255.255.255.224 | 10.0.0.2 | Route vers Direction |
| ip route | 192.168.50.128 | 255.255.255.224 | 10.0.0.2 | Route vers Serveurs |
| ip route | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.0.0.1 | Route par défaut |

## 6.6  Supprimer une route statique

--- Préfixer la commande avec 'no' pour supprimer --- R1(config)# no ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# Partie 7 — Test de Connectivité (Ping)

## 7.1  Qu'est-ce que la commande ping ?

La commande ping (Packet Internet Groper) envoie des paquets ICMP Echo Request vers une adresse de destination et attend des réponses. Elle permet de vérifier si deux équipements peuvent communiquer sur le réseau.

## 7.2  Méthodes de test dans Packet Tracer

| Méthode | Comment faire | Utilité |
| --- | --- | --- |
| CLI PC | PC > Desktop > Command Prompt > ping [IP] | Test de bout en bout depuis un poste utilisateur |
| Graphique | Icône enveloppe (PDU) > clic source > clic destination | Visualisation rapide sans ouvrir de terminal |
| CLI Routeur | R1# ping [IP destination] | Diagnostic depuis le routeur |

## 7.3  Exemples de ping — résultats attendus

Ping réussi : PC-Info-1 -> PC-RH-1

--- Depuis le PC-Info-1 (192.168.50.2) --- C:\> ping 192.168.50.34 Pinging 192.168.50.34 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.50.34: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.50.34: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.50.34: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.50.34: bytes=32 time=1ms TTL=127 Ping statistics for 192.168.50.34: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) --- TTL=127 : le paquet a traversé 1 routeur (128-1=127) ---

Ping échoué (exemple de problème)

C:\> ping 192.168.50.98 Pinging 192.168.50.98 with 32 bytes of data: Request timeout for icmp_seq 0 Request timeout for icmp_seq 1 Request timeout for icmp_seq 2 Request timeout for icmp_seq 3 Ping statistics for 192.168.50.98: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss) --- Causes possibles : interface down, mauvaise IP, câble ---

Ping étendu depuis le routeur (avec source personnalisée)

R1# ping Protocol [ip]: ip Target IP address: 192.168.50.34 Repeat count [5]: 5 Datagram size [100]: 100 Timeout in seconds [2]: 2 Extended commands [n]: n !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms --- ! = succès . = timeout U = destination unreachable ---

## 7.4  Plan de test complet — grille de vérification

| Source | Destination | Résultat attendu | Mon résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-Info-1 (192.168.50.2) | Passerelle Info (192.168.50.1) | Succes |  |
| PC-Info-1 (192.168.50.2) | PC-RH-1 (192.168.50.34) | Succes |  |
| PC-RH-1 (192.168.50.34) | PC-Compta-1 (192.168.50.66) | Succes |  |
| PC-Dir-1 (192.168.50.98) | Serveur-1 (192.168.50.130) | Succes |  |
| PC-Guest-1 (192.168.50.162) | PC-Info-1 (192.168.50.2) | Succes |  |
| R1 (192.168.50.1) | Tous les PCs | Succes |  |

## 7.5  Checklist de dépannage

| Problème | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- |
| Interface routeur down | show ip interface brief | Ajouter no shutdown |
| Ping timeout | ping depuis le routeur | Vérifier câbles et IPs |
| Mauvaise IP sur PC | Desktop > IP Config | Corriger IP / masque / GW |
| Masque incorrect | Comparer avec le tableau | Recalculer et corriger |
| Câble croisé/droit inversé | Couleur du lien (PT) | Changer type de câble |
| Route absente | show ip route | Ajouter la route statique |

# Partie 8 — Récapitulatif des Commandes Essentielles

## 8.1  Commandes routeur — résumé

| Commande | Effet |
| --- | --- |
| enable | Passe en mode privilégié |
| configure terminal | Passe en mode configuration globale |
| hostname [nom] | Donne un nom au routeur |
| interface FastEthernet x/x | Accède au mode configuration de l'interface |
| ip address [IP] [masque] | Assigne une adresse IP à l'interface |
| no shutdown | Active l'interface (obligatoire !) |
| description [texte] | Ajoute un commentaire sur l'interface |
| exit | Remonte d'un niveau de mode |
| end | Retourne directement au mode privilégié |
| write memory | Sauvegarde la configuration |
| show ip interface brief | Affiche un résumé de toutes les interfaces |
| show ip route | Affiche la table de routage |
| show running-config | Affiche la configuration active en mémoire vive |
| ping [IP] | Teste la connectivité vers une adresse IP |
| ip route [dest] [mask] [nh] | Ajoute une route statique manuelle |
| no ip route [dest] [mask] | Supprime une route statique |

## 8.2  Ordre de configuration recommandé

- Câbler la topologie dans Packet Tracer (routeur, switches, PCs).

- Calculer et noter les adresses de tous les sous-réseaux.

- Configurer les 6 interfaces du routeur (ip address + no shutdown).

- Sauvegarder la config du routeur (write memory).

- Nommer les switches (hostname).

- Configurer les adresses IP des PCs (IP / masque / passerelle).

- Vérifier les interfaces avec show ip interface brief.

- Tester la connectivité avec ping entre tous les départements.

- Si ping échoue : utiliser la checklist de dépannage (section 7.5).

Bon travail ! Objectif du TP atteint si tous les pings entre departements reussissent. Le routeur R1 interconnecte automatiquement les 6 sous-reseaux grace a ses routes 'Connected'.